### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI / PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO (niepotrzebne skreślić)

NR 7/2022

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonych przez Klub POLLAB - | Sekcję Laboratoria Budowlane |
| --- | --- |

| Lp. | Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Mory 8, 01-330 Warszawa |
| --- | --- | --- |
| 1. | Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Koordynator: Ewelina Osada Laboratorium Budowlane sp. z o.o. ul. Drzonków-Cisowa 7, 66-004 Zielona Góra tel. kom. +48 531 600 706 e.osada@lab-bud.com Weryfikator: Krzysztof Hołownia Laboratorium Budowlane sp. z o.o. ul. Drzonków-Cisowa 7, 66-004 Zielona Góra tel. kom. +48 605 270 066 k.holownia@lab-bud.com Damian Bielec Laboratorium Budowlane sp. z o.o. ul. Drzonków-Cisowa 7, 66-004 Zielona Góra tel. kom. +48 536 300 168 d.bielec@lab-bud.com Koordynator i Weryfikatorzy posiadają zarówno wykształcenie wyższe specjalistyczne jak i doświadczenie w zakresie metodyk badawczych będących przedmiotem niniejszego porównań międzylaboratoryjnych. |
| 2. | Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy podwykonawców włączonych w realizację programu badania biegłości | Nie przewidziano podzleceń. |
| 3. | Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | Organizowane badania będą mieć charakter otwarty. Do uczestnictwa w programie uprawnieni są: członkowie Klubu POLLAB, laboratoria niezrzeszone w Klubie POLLAB oraz laboratoria akredytowane i nieakredytowane. Laboratoria powinny posiadać doświadczenie w wykonywaniu badań objętych zakresem porównań. Uczestnicy zobowiązani są do umieszczenia na sprawozdaniach z badań rozszerzonej niepewności pomiaru w jednostkach i dokładności cechy badanej. |
| 4. | Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | Planowana liczba uczestników: do 20. Organizator dopuszcza większą liczbę uczestników. |
| 5. | Wybór wielkości mierzonej (-ych) / nazwa obiektu lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | Program porównań międzylaboratoryjnych obejmuje badania: - zawartości części organicznych metodą utleniania zgodnie z normą PN-88/B-04481, pkt 4.4.4.1 (próbka gleby technicznej opisanej jako drobny piasek próchniczny), - wilgotności optymalnej oraz maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego zgodnie z normą PN-88/B-04481, pkt 8, metoda I (próbka piasku naturalnego - materiał 0-4 mm). |
| 6. | Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | W granicach dopuszczalnych w zależności od badanego obiektu. |
| 7. | Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | Główne źródła błędu: - jednorodność próbki - niewłaściwe przygotowanie próbek analitycznych - błędy losowe (niewłaściwe wykonanie badania związane z czynnikiem ludzkim). |
| 8. | Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Próbki materiałów zostaną pobrane zgodnie z PN-EN 932-1:1999, następnie zostaną ujednorodnione i pomniejszone do wymaganej ilości zgodnie z PN-EN 932-2:2001. Przygotowanie próbki materiału (obiektu) do badań odbędzie się poprzez rozdzielenie jednej próbki na tyle identycznych próbek ilu jest uczestników. Następnie próbki te zostaną przekazane do laboratoriów biorących udział w programie. Przygotowane i wysłane próbki do uczestników stanowić będą próbki ogólne, z których należy wydzielić i przygotować próbki analityczne przeznaczone bezpośrednio do badań. Próbki zostaną rozesłane do uczestników za pośrednictwem firmy kurierskiej. Próbki do badań będą odpowiednio oznakowane oraz zapakowane w sposób niewpływający na ich właściwości geometryczne, fizyczne i chemiczne, jak również zapewniając obiektom badań jednorodność i stabilność. Uczestnicy są zobligowani do sprawdzenia stanu i zawartości przesyłki przed jej odbiorem, gdyż organizator nie odpowiada za stan próbek od momentu odebrania ich przez uczestnika. |
| 9. | Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione, jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników | Koordynator programu zapewnia zachowanie poufności, co do wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie oraz bezstronność w ocenie działań uczestników i wyników ich badań. Każdemu laboratorium uczestniczącemu w porównaniach zostanie nadany indywidualny kod, który umożliwi identyfikację swoich rezultatów. Laboratoria biorące udział w badaniach porównawczych nie mogą się ze sobą kontaktować w celu konsultacji wyników. W przypadku podejrzenia zmowy lub fałszowania wyników Koordynator wykluczy z oceny uczestników, których fakt ten dotyczy. Zgromadzone przez koordynatora wyniki badań traktowane są jako dokumenty poufne i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. |
| 10. | Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | Informacja dla uczestników programu: - przystąpienie do niniejszego programu jest równoznaczne z deklaracją unikania zmowy i niefałszowania wyników badań, - obiekty do badań należy traktować w taki sam sposób, jak standardowe próbki do badań wykonywanych w danym laboratorium, - przekazaną próbkę do porównań należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych, - przygotowanie i pielęgnacja próbek analitycznych należy wykonać w sposób wymagany przez przywołane dokumenty odniesienia (normy) oraz informacje dodatkowe, przekazane w planie przez Koordynatora, - dopuszcza się uczestnictwo w niepełnym zakresie porównań przedstawionym w niniejszym programie, - w razie jakichkolwiek niejasności w trakcie wykonywania badań w ramach niniejszego programu zaleca się kontakt z Koordynatorem w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień, - nie ma obowiązku zwracania niewykorzystanej części przekazanych do badań próbek, - wszelkie dane oraz wyniki badań powinny zostać przedstawione w zakresie oraz w sposób wymagany przez przywołane dokumenty odniesienia (normy) z uwzględnieniem szczególnych wymagań, przedstawionych w Instrukcji. Harmonogram: - W celu zgłoszenia się do udziału w porównaniach należy przesłać do Koordynatora (e-mailem) wypełnioną Kartę Zgłoszenia do dnia 18.11.2022 r. - Przystąpienie do uczestnictwa w badaniach ILC jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego planu. - Uczestnikom, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w programie zostaną dostarczone w terminie do 25.11.2022 r.: - próbki materiałów do badań w ilości wystarczającej do przeprowadzenia wszystkich badań objętych niniejszym programem, - Protokół przyjęcia próbki, - Informacja dotyczące sposobu postępowania z obiektami (zwana dalej Instrukcją), - kod uczestnictwa nadany przez Koordynatora badań, - Karta wyników. - Otrzymanie próbki będzie potwierdzone przez każdego z uczestników na protokole dostarczenia obiektów do badań, który powinien być przesłany do Koordynatora (e-mailem) do dnia 30.11.2022 r. - Badania należy rozpocząć niezwłocznie po otrzymaniu próbki do badań. - Wyniki zamieszczone na Kartach wyniku każdego z uczestników należy przesłać do Koordynatora (e-mailem) do dnia 05.12.2022 r. - Koordynator przekaże do Klubu POLLAB wyniki porównań ILC w formie Sprawozdania wstępnego w terminie do 20.12.2022 r. - Koordynator przekaże uczestnikom Sprawozdanie końcowe (w wersji pliku pdf) za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 30.12.2022 r. |
| 11. | Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | - 18.11.2022 r. - dostarczenie Kart Zgłoszenia do Koordynatora, - 25.11.2022 r. - dostarczenie próbek do uczestników - Termin rozpoczęcia badań – niezwłocznie po otrzymaniu próbki do badań. - 30.11.2022 r. – przesłanie do Koordynatora Protokołu dostarczenia próbek, - 05.12.2022 r. - dostarczenie wyników do Koordynatora, - 20.12.2022 r. - opracowanie Sprawozdania wstępnego, - 30.12.2022 r. – przesłanie do uczestników Sprawozdania końcowego. |
| 12. | Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Badania z zakresu porównań międzylaboratoryjnych należy wykonać zgodnie z normą PN-88/B-04481 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.” z punktem zgodnym z opisem w pkt.5 niniejszego planu. Każdy uczestnik z obiektami badań otrzyma również: - Protokół przyjęcia próbki do badań, - Instrukcję dotyczącą sposobu postępowania z obiektami do badań, - Kod uczestnictwa nadany przez Koordynatora, - Kartę wyników badań. |
| 13. | Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które, jeżeli ma to zastosowanie, będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz określenie ich żywotności biologicznej | Laboratorium Koordynatora przygotuje próbki gruntów dla każdego z uczestników. Próbki materiałów zostaną pobrane zgodnie z PN-EN 932-1:1999 i pomniejszone do wymaganej ilości zgodnie z PN-EN 932-2:2001. Obiekty do badań zostaną przygotowane poprzez rozdzielenie jednej próbki na tyle identycznych próbek ilu będzie uczestników. Każda z pobranych próbek będzie wystarczająca do przeprowadzenia wszystkich badań objętych niniejszym programem oraz odpowiednio zabezpieczona. Ocena jednorodności oraz stabilności będzie wykonana przez Laboratorium Koordynatora (AB 1605) dla każdego rodzaju materiału. Jednorodność zostanie oceniona na 10 próbkach, pobranych tylko w tym celu, w trakcie poboru próbek do porównań. Stabilność zostanie oceniona na podstawie 4 próbek gruntu. Dwie próbki zostaną zbadane przed wysłaniem obiektów do uczestników i dwie po otrzymaniu przez Koordynatora wyników badań od uczestników porównań. Ocena jednorodności i stabilność zostanie przeprowadzona na podstawie Wytycznych KPLB Wyd. 1. Próbki gruntu pozostają stabilne w temperaturach otoczenia, nawet w warunkach letnich. Opakowanie zabezpiecza próbki przed bezpośrednim nasłonecznieniem. |
| 14. | Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Uczestnicy programu wyniki badań przedstawią na Karcie Wyniku, otrzymaną wraz z obiektami badań. Wyniki powinny być podane wraz z niepewnością pomiaru oraz dokładnością podaną w Instrukcji zawierającą informację dotyczącą sposobu postępowania z obiektami badań. Karty Wyniku należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Koordynatora Programu. |
| 15. | Dokładny opis analizy statystycznej, która będzie stosowana | Analiza statystyczna zostanie wykonana zgodnie z zaleceniami norm: PN-EN ISO/IEC 17043:2011 i ISO 13528:2015 oraz Wytycznymi KPLB1, wyd. 1 z dn. 28.11.2017. Do oceny rezultatów zostanie zastosowana metoda w oparciu o wskaźnik z (z-score), w przypadku liczby uczestników równej i większej 10, lub wskaźnik D i Pa, gdy Koordynator otrzyma mniej niż 10 wyników dla danej właściwości. Wartość przypisana zostanie wyznaczona na podstawie wartości uzgodnionej z wszystkich wyników laboratoriów uczestniczących z uwzględnieniem technik minimalizującej wpływ wyników odstających, tzw. średnia odporna w postaci wartości środkowej – mediany. W przypadku bardzo małej liczby uczestników zostaną zastosowane wytyczne dokumentu EA-4/21 2018 „Wytyczne dotyczące oceny stosowności małych porównań międzylaboratoryjnych w procesie akredytacji laboratoriów”, np. scenariusz nr 3. |
| 16. | Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru wartości przypisanej | Niepewność wartości przypisanej dla parametrów objętych programem, zostanie wyznaczona zgodnie z Wytycznymi KPLB1, wyd. 1 z dn. 28.11.2017 pt.: „Wytyczne dotyczące oceny wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych z udziałem poniżej trzydziestu uczestników”. Zastosowane wyposażenie powinno być nadzorowane metrologicznie z zapewnieniem spójności pomiarowej. |
| 17. | Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Do oceny wyników poszczególnych uczestników zostanie zastosowany wskaźnik z-score (w przypadku gdy Koordynator otrzyma co najmniej 10 wyników dla danej właściwości) Kryteria do oceny rezultatów działań dla wskaźnika z: ¦z¦ ≤ 2 wynik zadowalający 2 < ¦z¦ < 3 wynik wątpliwy ¦z¦ ≥ 3 wynik niezadowalający Do ocen wyników poszczególnych uczestników, w przypadku mniejszej ilości uczestników dla danej właściwości zastosowane zostaną wskaźniki D, PA . Kryteria oceny są następujące: - δE < Di < δE – wynik zadowalający, - 100% < PAi < 100% – wynik zadowalający. |
| 18. | Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | Każdy uczestnik z obiektami badań otrzyma również: - Protokół przyjęcia próbki do badań, - Instrukcję dotyczącą sposobu postępowania z obiektami do badań, - Kod uczestnictwa nadany przez Koordynatora, - Kartę wyniku badań. |
| 19. | Określenie zakresu w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Wyniki w formie Sprawozdania otrzyma każdy uczestnik Programu. Koordynator gwarantuje uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Każdy uczestnik otrzyma tylko swój kod laboratorium, który umożliwia identyfikację swoich wyników. Nazwy uczestników znajdą się w zestawieniu laboratoriów uczestniczących w ILC w kolejności innej niż wyniki. Organizator i Koordynator zobowiązują się do zachowania poufności wyników badań, bezstronności w ocenie działań uczestników i wyników ich badań. Każdy uczestnik badań jest zobowiązany do zachowania poufności uzyskanych przez siebie wyników pomiarów względem pozostałych. |
| 20. | Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | W razie zniszczenia lub zagubienia obiektów do badań w ramach niniejszego programu ILC należy o takim fakcie poinformować Koordynatora. W ramach programu zostaną dodatkowo przygotowane i zabezpieczone próbki w celu przesłania uczestnikom w razie wystąpienia powyższych zdarzeń. |

| Koordynator | Ewelina Osada nie wymaga podpisu |
| --- | --- |
| Weryfikator | Krzysztof Hołownia nie wymaga podpisu |
| Weryfikator | Damian Bielec nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący/Członek Kolegium Sekcji Laboratoria Budowlane | Agnieszka Kalarus nie wymaga podpisu |
| Prezes/Członek Zarządu Klubu POLLAB | Andrzej Brzyski nie wymaga podpisu |