,

### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI  / PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO (niepotrzebne skreślić)

NR 24/2013

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonych przez Klub POLLAB - Sekcję | PETROL_GAZ (wpisać właściwą) |
| --- | --- |

Uwaga: Uzupełniając poniższą tabelę należy wypełnić te obszary, które są istotne dla konkretnego PT/ILC lub wpisać „nie dotyczy” w przypadku wyłączenia.

| Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Kłobucka 23A; 02-699 Warszawa |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Dorota Macha, Laboratorium Paliw Płynnych OLPP sp. z o. o. wykształcenie: wyższe chemiczne, stanowisko: kierownik laboratorium szkolenia: Międzylaboratoryjne badania biegłości, Spójność pomiarowa wyników badań, Sterowanie jakością badań w laboratorium analitycznym, Walidacja metod badawczych. Jacek Sobczyk, Laboratorium Paliw Płynnych OLPP sp. z o. o. wykształcenie: wyższe chemiczne, stanowisko: samodzielny chemik szkolenia: Międzylaboratoryjne badania biegłości, Spójność pomiarowa wyników badań, Sterowanie jakością badań w laboratorium analitycznym, Walidacja metod badawczych. Krzysztof Juryga, Laboratorium Paliw Płynnych OLPP sp. z o. o. wykształcenie: wyższe chemiczne, stanowisko: samodzielny chemik szkolenia: Spójność pomiarowa wyników badań, Sterowanie jakością badań w laboratorium analitycznym, Walidacja metod badawczych. |
| Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy podwykonawców włączonych w realizację programu badania biegłości | Nie dotyczy |
| Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | Członkostwo w Klubie POLLAB Dopuszcza się również udział instytucji niezrzeszonych w Klubie POLLAB. |
| Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | ORLEN Laboratorium Sp. o.o. (osiem laboratoriów) AB 484 OLPP (osiem laboratoriów)AB 387 LOTOS Lab. Sp. o.o. ( trzy laboratoria) AB 474., AB391, EkoNaft sp. z o.o. AB 496 inne Instytucje |
| Wybór wielkości mierzonej (-ych) lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | Obiekt badany – benzyna Liczba oktanowa badawcza (RON), Liczba oktanowa motorowa (MON), Zawartość ołowiu, Gęstość w 15°C, Zawartość siarki, Okres indukcyjny, Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem), Badania działania korodującego na płytce miedzianej (3 h w temperaturze 50 °C), Wygląd, Zawartość węglowodorów typu olefiny, Zawartość węglowodorów typu aromaty, Zawartość benzenu, Zawartość tlenu, Zawartość związków tlenowych: metanol, etanol, alkohol izopropylowy, alkohol izobutylowi, alkohol tertbutylowy, etery (z 5 lub więcej atomami węgla), inne związki tlenowe, Zawartość manganu (mg/l), Skład frakcyjny, Prężność par, Indeks lotności. |
| Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | Zakres wartości dla benzyny dopuszczonej do obrotu handlowego. |
| Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | Błędy wynikające ze specyfiki obiektu badania. Benzyna jest produktem zawierającym lekkie frakcje, które łatwo odparowują na każdym etapie postępowania z próbką. |
| Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Materiał badawczy zostanie poddany homogenizacji w zbiorniku. Następnie zostanie rozlany do kanistrów metalowych jednorazowego użytku, odpowiednich do magazynowania i transportu paliw płynnych, o objętości 5l i 1l. Z przygotowanej partii obiektu badania zostanie wybranych losowo odpowiednia ilość próbek do oceny jednorodności i stabilności przygotowanego materiału. Próbki przeznaczone dla uczestników zostaną przekazane firmie kurierskiej. |
| Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników. | Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwości wykluczenia z oceny w programie, jeśli nastąpi podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników. Na „Formularzu Zgłoszeniowym: zostanie umieszczony zapis deklarujący: Zobowiązanie Uczestnika do wykonania badań i przekazania wyników bez porozumiewania się z uczestnikami i fałszowania wyników. |
| Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | Uczestnikom zostaną przekazane informacje: - uczestnicy powinni postępować z obiektem badań tak samo jak przy wykonywaniu badań rutynowych, - uczestnicy podają niepewność pomiaru (wraz z współczynnikiem rozszerzenia) każdego parametru w przypadku, gdy jest ona wyznaczona dla danej metody, - ostateczną datę otrzymania przez koordynatora wyników badania, - informacje o szczegółowych danych koordynatora, - sposób określenia wartości przypisanej i niepewności wartości przypisanej oraz odchylenia standardowego dostosowanego do celu badań Harmonogram realizacji etapów programu: Rozesłanie do potencjalnych uczestników programu badań, formularza zgłoszeniowego oraz formularza wyników - Zebranie od uczestników formularzy zgłoszeniowych - Przygotowanie materiału badawczego - Sprawdzenie jednorodności próbek oraz sprawdzenie stabilności próbek w ustalonym odstępie czasowym (uwarunkowanym terminem trwania etapu programu związanego z nadesłaniem wyników przez uczestników) - Rozesłanie próbek do uczestników - Otrzymanie od uczestników formularzy z wynikami - Opracowanie sprawozdania z badań biegłości wraz z oceną rezultatów działania - Weryfikacja sprawozdania przez weryfikatora wyznaczonego z Sekcji PETROL-GAZ Klubu POLLAB - Rozesłanie do uczestników sprawozdań z wynikami badań biegłości |
| Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | Data dystrybucji próbek benzyny do 26-09-2013 Data przesłania wyników badań do koordynatora do 22-10-2013 Data zakończenia sesji i rozesłania wyników do 31-12-2013 |
| Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Uczestnikom zostaną przekazane informacje w formie instrukcji o postępowaniu z próbką. |
| Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz, jeżeli ma zastosowanie, określenie ich żywotności biologicznej | Ocena jednorodności i stabilności obiektu badań zostanie sprawdzona wg normy ISO 13538:2005 (załącznik B) |
| Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Sprawozdanie będzie zawierać: - nazwę i dane kontaktowe koordynatora - nazwisko (nazwiska), funkcja (funkcje) i podpis (podpisy - datę wydania i status sprawozdania - liczbę stron i wyraźną identyfikację końca sprawozdania - oświadczenie dotyczące stopnia poufności wyników - numer sprawozdania i jednoznaczną identyfikację programu badania biegłości - opis obiektu badania biegłości, łącznie z informacjami dotyczącymi przygotowywania obiektów badania biegłości oraz oceny jednorodności i stabilności - wyniki uczestników - dane statystyczne, łącznie z wartościami przypisanymi, niepewnością wartości przypisanej z zakresem akceptowalnych wyników oraz prezentacją graficzną - sposób określenia wartości przypisanej i niepewności wartości przypisanej oraz odchylenia standardowego dostosowanego do celu badań biegłości - określenie wartości przypisanej i zestawienia statystyczne dla metod badań stosowanych przez każdą grupę uczestników (jeżeli różne grupy uczestników używały różnych metod, w przypadku liczby uczestników powyżej8) - podsumowanie koordynatora badania biegłości dotyczący rezultatów działania uczestników - wskazówki dotyczące interpretacji analizy statystycznej |
| Dokładny opis analizy statystycznej, która będzie stosowana | Wyznaczenie wartości przypisanej, niepewności wartości przypisanej, odchylenia standardowego oraz ocenę rezultatów działania uzyskanych przez uczestników zostanie przeprowadzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz ISO 13528:2005. Wartości przypisane oraz odchylenia standardowe każdorazowo dla wszystkich parametrów zostaną wyznaczone z wyników uczestników z uwzględnieniem techniki minimalizującej wpływ wyników skrajnych z zastosowaniem odpornej metody statystycznej Algorytmu A wg normy ISO 13528:2005 (Załącznik C). Zostanie wyliczona niepewność wartości przypisanej ux (dla badań, gdzie liczba uczestników będzie większa niż 8) wg normy ISO 13528:2005, pkt. 5.6.2, w celu ewentualnego uwzględnienia tego parametru w ocenie rezultatów działania uczestników. W tym celu zostanie sprawdzone spełnienie granicznego warunku dla wartości ux wg normy ISO 13528:2005, pkt. 4.2. Do oceny wyników badań zostanie zastosowane odchylenie standardowe odtwarzalności SR charakteryzujące precyzję metod znormalizowanych lub odchylenie standardowe z wyników nadesłanych przez uczestników s*. Wyniki badań uzyskane przez uczestników będą analizowane pod względem uzyskanych wyników zadowalających, wątpliwych i niezadowalających. Do oceny rezultatów działania uczestników zostanie zastosowana opcjonalnie statystyka osiągnięć wg normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 (załącznik B pkt. B.3.1) np. wskaźnik z-score lub wskaźnik z’-score. W przypadku mniejszej liczby uczestników nie będzie zastosowana technika statystyczna minimalizująca wpływ wyników skrajnych i wyniki zostaną sprawdzone testem Dixona, w celu eliminacji wyników skrajnych, które nie będą brane do dalszych obliczeń. W przypadku mniejszej ilości uczestników (poniżej 8) - ocena wyników będzie miał charakter poglądowy. Każdorazowo wybrana statystyka osiągnięć będzie dostosowywana do utrzymania wiarygodności programu badań (np. w zależności od populacji uczestników). |
| Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru każdej wartości przypisanej | Wartości przypisane oraz niepewności wartości przypisanej dla parametrów (objętych programem) zostaną wyznaczone z wyników uczestników z uwzględnieniem techniki minimalizującej wpływ wyników skrajnych z zastosowaniem odpornej metody statystycznej Algorytmu A wg normy ISO 13528:2005 (Załącznik C) oraz pkt. 5.6.2. |
| Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Otrzymane wyniki badań przez uczestników poddane zostaną ocenie stosując kryteria wg wskaźnika z: Kryteria oceny będą następujące: ¦z¦ ≤ 2 – wynik zadawalający; 2 < ¦z¦ < 3 – wynik wątpliwy; ¦z¦ ≥ 3 – wynik niezadowalający. |
| Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | Uczestnicy otrzymają sprawozdanie z badań biegłości Sesji POLLAB PETROL - GAZ .../2013 - Benzyna |
| Określenie zakresu w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Wyniki zostaną opublikowane w formie sprawozdania z badań biegłości tylko dla Uczestników biorących udział w programie. |
| Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | Zostanie przygotowana odpowiednia ilość obiektu do badań biegłości, aby była możliwość przekazania dodatkowej próby, w przypadku zagubienia lub uszkodzonego w trakcie dystrybucji. |

| Koordynator | Dorota Macha (09.08.2013) (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |
| --- | --- |
| Weryfikator | Beata Oczkowska (12.08.2013) (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący/Członek Kolegium Sekcji/ Sekcji PETROL - GAZ | Ewa Rostek (22.08.2013) (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |
| Prezes Klubu POLLAB | Krystyna Krzyśko, 10.09.2013 r. (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |