PLAN BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO

Badania fizykochemiczne kosmetyków oraz wyrobów chemii gospodarczej.

| 1. Organizator | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Sekcja POLLAB-CHEM/ EURACHEM-PL. |
| --- | --- |
| 2. Koordynator | Specjalistyczne Laboratorium Badawcze „ITA-TEST” 01-424 Warszawa, ul. Obozowa 82A paw. 1 |
| 3. Osoba odpowiedzialna za projekt i koordynację | Alicja Niesłuchowska |
| 4. Osoba odpowiedzialna za statystyczną ocenę wyników | Alicja Niesłuchowska |
| 5. Cel i charakter badania międzylaboratoryjnego | Celem organizowanego badania jest potwierdzenie kompetencji technicznych personelu laboratoriów uczestniczących w porównaniu. |
| 6. Uczestnicy badania porównawczego | - Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA-TEST, 01-434 Warszawa ul. Obozowa 82a paw.1 - LabAnalityka Sp. z o.o.; 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 4. - TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. 02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 56 - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie; 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8. |
| 7. Materiał do badań | Emulsja kosmetyczna oraz szampon do włosów – wyrób detergentowy. |
| 8. Termin przesłania próbek do uczestników | 22.09.2011 r. |
| 9. Termin przesłania wyników do koordynatora badań | 07.10.2011 r. |
| 10. Termin przesłania raportu końcowego | 15.11.2011 r. |
| 11. Zakres i metody badań | - Emulsje kosmetyczne – oznaczenie gęstości metodą piknometryczną – metoda własna – zmodyfikowana PN-EN ISO 2811-1: 2002 „Farby i lakiery Oznaczanie gęstości cz.1 Metoda Piknometryczna” – opis metody zał. 1. - Emulsje kosmetyczne – oznaczanie pH bezpośrednio –metoda własna- w oparciu o BN-77/6140-01 Emulsje kosmetyczne. Metody badań. Oznaczanie pH w emulsjach kosmetycznych typo (o/w)- opis metody zał. 2. - Szampon do włosów – oznaczanie pH 1 % roztworu wodnego zgodnie z PN-EN 1262:2004 „Środki powierzchniowo czynne. Oznaczanie pH roztworów i dyspersji środków powierzchniowo czynnych”. |
| 12. Próbki do badań | Próbki handlowe emulsji kosmetycznej oraz wyrobu detergentowego (np. szamponu do włosów) ujednolicone w laboratorium koordynatora, w ilości pom 600 ml dla każdego z laboratoriów uczestniczących. |
| 13. Koszt badań | 300,00 PLN +23% VAT za uczestniczenie we wszystkich badaniach /po150,00 PLN + 23%VAT za każdą matrycę tj.wyrób detergentowy oraz emulsja kosmetyczna/. |
| 14. Forma przedstawienia wyników | Sprawozdanie z porównań międzylaboratoryjnych w formie zgodnej z wymaganiami Procedury KPLB nr -1 wyd. 4 z dnia 19.06.2009, obejmujące tabelaryczne zestawienie wyników, statystyczną ocenę oraz graficzną prezentację wyników. |
| 15. Wyposażenie pomiarowe i badawcze | Badania należy przeprowadzić z wykorzystaniem WPiB będącego w posiadaniu danego laboratorium, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 pkt. 5.5 oraz posiadającego udokumentowany status sprawdzania lub/i wzorcowania. |
| 16. Poufność | Uzyskane wyniki badań nie będą publikowane, a wszelkie informacje uzyskane w ramach niniejszego planu są informacjami poufnymi i mogą być udostepniane jedynie osobom lub jednostkom upoważnionym. |

* * *

Załącznik nr 1

Emulsje kosmetyczne – oznaczanie gęstości metodą piknometryczną – procedura własna  - zmodyfikowana PN-EN ISO 2811-1:2002 „Farby i lakiery. Oznaczanie gęstości. Metoda piknometryczna”

Zważyć piknometr metalowy (o przekroju okrągłym i cylindrycznej budowie, wykonany z gładko wykończonego, odpornego na korozję materiału, ze ściśle dopasowanym wieczkiem  z otworem pośrodku, wewnętrzna strona wieczka powinna być wkłęsła)   i zanotować masę  (m1) z błędem nie większym niż 10mg dla piknometrów o objętości od 50ml do 100ml i z błędem nie większym niż 1mg dla piknometrów o objętości mniejszej niż 50ml. Napełnić piknometr badanym wyrobem, uważając by nie tworzyły się pęcherzyki powietrza. Zamknąć szczelnie wieczkiem i wytrzeć nadmiar próbki z zewnętrznej powierzchni piknometru. Zanotować masę napełnionego piknometru (m2). Pomiaru dokonywać w temp. 20°C±1°C. Gęstość oblicza się z masy wyrobu w piknometrze i znanej objętości piknometru (objętość piknometru wyznaczyć zgodnie z załącznikiem A PN-EN ISO 281-1:2002). Obliczenia wykonać zgodnie z p.9 PN-EN ISO 2811-1:2002.

Badanie należy wykonać minimum trzykrotnie, za każdym razem na nowej próbce do badań.

* * *

Załącznik nr 2

Emulsja kosmetyczne – oznaczanie pH bezpośrednio – metoda własna w oparciu o BN-77/6140-01 „emulsje kosmetyczne. Metody badań. Oznaczanie pH w emulsjach kosmetycznych typu olej-woda (o/w)”

Metoda polega na zmierzeniu bezpośrednio w badanej emulsji pH z wykorzystaniem pehametru. Do naczynka pomiarowego o pojemności ok. 100ml wprowadzić próbkę badanej emulsji uważając, aby napełnienie naczynka było równomierne i bez pęcherzyków powietrza. Elektrody należy zanurzyć powoli w badanej próbce. Pomiar należy wykonać sześciokrotnie   w temperaturze: 20°C±2°C