### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI  / PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO (niepotrzebne skreślić)

NR 3/2025

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonych przez Klub POLLAB - | Sekcję PETROL-GAZ |
| --- | --- |

| Lp. | Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Mory 8; 01-330 Warszawa |
| --- | --- | --- |
| 1. | Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Koordynator: 1. Wioletta Łuszczyk, PGE GiEK S.A. KWB Bełchatów Dział Laboratoriów, e-mail: wioletta.luszczyk@gkpge.pl; tel. 44 737 19 55 Weryfikator: 1. Anna Szewczyk, PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, Laboratorium Paliw Płynnych w Małaszewiczach, e-mail: anna.szewczyk@pern.pl; tel. 512 024 120 Osoby odpowiedzialne za organizację badań PT posiadają kompetencje i wiedzę merytoryczną i techniczną niezbędną do pełnej organizacji badań biegłości. |
| 2. | Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy podwykonawców włączonych w realizację programu badania biegłości | Nie dotyczy. |
| 3. | Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | Do uczestnictwa w badaniach biegłości uprawnione są akredytowane i nieakredytowane laboratoria oraz laboratoria przygotowujące się do akredytacji, będące członkami Klubu POLLAB oraz laboratoria niezrzeszone w Klubie. Przystąpienie do uczestnictwa w badaniu biegłości jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego planu. Każdy uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania terminu wykonania badań oraz terminu przesłania wyników badań do Koordynatora. Wyniki przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. |
| 4. | Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | Przewidywana liczba wszystkich uczestników – ok. 15 Przewidywana liczba laboratoriów akredytowanych – ok. 15 Minimalna liczba uczestników – 8 |
| 5. | Wybór wielkości mierzonej (-ych) lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | Badany obiekt – Olej hydrauliczny nieprzepracowany (uszlachetniony) w zakresie oznaczeń: 1. lepkości kinematycznej w temp. 40 oC i 100 oC wg PN-EN ISO 3104:2024-01, 2. obliczania wskaźnika lepkości wg PN-ISO 2909:2009+Ap1:2010, 3. oznaczania gęstości w temp. 15oC i 20oC wg PN-EN ISO 12185:2024-08. |
| 6. | Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | Zakres wartości typowy dla próbek oleju hydraulicznego: - Lepkość kinematyczna w temp. 40 oC i 100 oC, - Gęstość w temp. 15 oC i 20 oC, - Wskaźnik lepkości. |
| 7. | Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | Główne źródła błędów: - jednorodność próbki, - stabilność próbki. Inne źródła błędów: - niewłaściwe przygotowanie próbki, - postępowanie niezgodne z wytycznymi zawartymi w normie badawczej, - wadliwa / uszkodzona aparatura badawcza, - zmowa wśród Uczestników porównań (patrz punkt 9.), - błędy losowe. |
| 8. | Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Materiał badawczy – olej hydrauliczny pobrany ze zbiornika dedykowanego tylko dla tego rodzaju oleju oraz poddany homogenizacji i stabilizacji. Następnie rozlany do polietylenowych butelek o pojemności 1l/każda. Butelki szczelnie zakręcone korkiem a następnie korek zalakowany parafiną. |
|  |  | Tak przygotowana partia została odpowiednio oznaczona i zabezpieczona przed uszkodzeniem oraz ingerencją osób trzecich. Z przygotowanej partii obiektu badania zostanie wybrana losowo odpowiednia (ze względu na liczność uczestników) ilość próbek do oceny jednorodności i stabilności przygotowanego materiału. W przypadku wystąpienia uchybień takich jak np. opóźnienia w dostawie, uszkodzenia opakowania należy niezwłocznie o tym zdarzeniu powiadomić koordynatora badań. Próbki przeznaczone dla uczestników zostaną przekazane firmie kurierskiej. Dopuszcza się osobisty odbiór próbek przez uczestników. |
| 9. | Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników. | Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwości wykluczenia z oceny w programie, jeśli nastąpi podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników. Na Formularzu Zgłoszeniowym zostanie umieszczony zapis / zobowiązanie Uczestnika do wykonania badań i przekazania wyników bez porozumiewania się z uczestnikami i fałszowania wyników. Koordynator jest odpowiedzialny za bezstronność w zakresie organizacji badań PT i nie pozwala na to, aby naciski komercyjne, finansowe i inne zagrażały bezstronności. Koordynator jest odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas realizacji PT i zobowiązany do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas opracowywania wyników badań nazwy laboratoriów będą kodowane. |
| 10. | Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | Uczestnicy: - powinni postępować z obiektem badań wg instrukcji postępowania z próbką będącą załącznikiem do niniejszego planu, - powinni podać niepewność pomiaru (wraz z współczynnikiem rozszerzenia) każdego parametru, jeśli została ona wyznaczona, - powinni dostarczyć wyniki przed ostateczną datą wyznaczoną przez Koordynatora, - wyniki podać o jedna cyfrę znaczącą więcej niż przewiduje norma / procedura badawcza. Harmonogram realizacji etapów programu obejmuje: - opublikowanie informacji o badaniach biegłości do 01.05.2025 r., - zebranie od uczestników formularzy zgłoszeniowych do 20.05.2025 r.; - przygotowanie materiału badawczego; - sprawdzenie jednorodności próbek oraz sprawdzenie stabilności próbek w ustalonym odstępie czasowym (uwarunkowanym terminem trwania etapu programu związanego z nadesłaniem wyników przez uczestników); - rozesłanie próbek do uczestników do 15.06.2025 r.; - otrzymanie od uczestników wyników badań do 15.07.2025 r.; - opracowanie Sprawozdania z badań biegłości wraz z oceną rezultatów działania do 20.09.2025 r; - weryfikacja sprawozdania przez weryfikatora; - rozesłanie do uczestników Sprawozdań z wynikami badań do 30.09.2025 r. Wszelkie zapytania i wątpliwości dotyczące badania biegłości należy kierować na adres mailowy Koordynatora. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Koordynator zastrzega sobie prawo do zmian wyznaczonych terminów. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. |
| 11. | Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | Data dystrybucji próbek do 15.06.2025 r. Data przesłania wyników badań do koordynatora do 15.07.2025 r. Data zakończenia programu i rozesłania wyników do 30.09.2025 r. |
| 12. | Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Dostarczony obiekt badań należy traktować rutynowo, zgodnie z wymaganiami poszczególnych norm badawczych. Opakowanie z próbką należy otworzyć bezpośrednio przed rozpoczęciem badań. |
| 13. | Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które jeśli ma to zastosowanie, będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz, jeżeli ma zastosowanie, określenie ich żywotności biologicznej | Ocena jednorodności i stabilności obiektu badań zostanie sprawdzona zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2023-10+A11:2024-11 oraz punktem 6.1 i załącznikiem B normy ISO 13528:2022. Ocena jednorodności i stabilności próbek przeprowadzona zostanie na podstawie wybranych parametrów: gęstość w temp. 20 oC wg PN-EN ISO 12185:2024-08 oraz lepkość w temp. 40 oC wg PN-EN ISO 3104:2024-01 procedura A. Ocena jednorodności: Koordynator wykona ocenę jednorodności obiektu badań poprzez wyznaczenie międzypróbkowego odchylenia standardowego dla badanego parametru. |
|  |  | W tym celu dla parametru ujętego w zakresie badań biegłości zostanie wykonana m- krotna (m ≥ 2) analiza g próbek wybranych losowo z przygotowanej partii materiału do badań w warunkach powtarzalności. Miarą (nie)jednorodności obiektu badań jest międzypróbkowe odchylenie standardowe. Ocena stabilności: Ocena stabilności obejmować będzie m-krotną (m ≥ 2) analizę laboratoryjną g losowo wybranych próbek obiektu badań, wykonaną w warunkach powtarzalności, po zakończeniu rundy badań przez uczestników a przed rozesłaniem sprawozdania z badań PT. Z otrzymanych wyników obliczona zostanie średnia ogólna i porównana z wartością średniej ogólnej obliczonej przy ocenie jednorodności. Badania na potrzeby oceny jednorodności i stabilności próbek zostaną wykonane w PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów Pracownia Paliw i Olejów. |
| 14. | Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Formularz przesłania otrzymanych wyników badań poszczególnych parametrów próbki zostanie przygotowany i przesłany uczestnikom w formie elektronicznej. Sprawozdanie przekazane uczestnikom zostanie opracowane zgodnie z Procedurą KPLB NR 1 wyd. 9 z dnia 04.12.2021 r. |
| 15. | Dokładny opis modelu statystycznego i metody analizy danych wykorzystywanych do określenia wartości przypisanej i do oceny wyników uczestników | Wyznaczenie wartości przypisanej i odchylenia standardowego oraz ocena rezultatów działania uzyskanych przez uczestników zostaną przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach PN-EN ISO/IEC 17043:2023-10+A11:2024-11 oraz ISO 13528:2022. Wartości przypisane zostaną wyznaczone z wyników uczestników przy wykorzystaniu odpornych metod statystycznych opisanych w ISO 13528:2022 z uwzględnieniem wpływu danych odstających. Do oceny wyników badań zostanie zastosowane odchylenie standardowe odtwarzalności (SR) charakteryzujące precyzję metody znormalizowanej. Wyniki badań uzyskane przez uczestników będą analizowane pod względem uzyskanych wyników zadowalających, wątpliwych i niezadowalających. Do oceny wskaźników działania uczestników zostanie zastosowana opcjonalnie statystyka osiągnięć wg PN-EN ISO/IEC 17043:2023-10+A11:2024-11 lub wg ISO 13528:2022, dostosowana do ilości uczestników. W przypadku mniejszej liczby uczestników nie będzie zastosowana technika statystyczna minimalizująca wpływ wyników skrajnych i wyniki zostaną sprawdzone testem Dixona w celu eliminacji wyników skrajnych, które nie będą brane do dalszych obliczeń. W przypadku mniejszej ilości uczestników - ocena wyników będzie miała charakter poglądowy. Każdorazowo wybrana statystyka osiągnięć będzie dostosowywana do utrzymania wiarygodności programu badań (np. w zależności od populacji uczestników). |
| 16. | Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru każdej wartości przypisanej | Wartości przypisane zostaną wyznaczone z wyników uczestników przy wykorzystaniu odpornych metod statystycznych opisanych w ISO 13528:2022 z uwzględnieniem wpływu danych odstających. |
| 17. | Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Do oceny wskaźników działania uczestników zostanie zastosowana opcjonalnie statystyka osiągnięć wg PN-EN ISO/IEC 17043:2023-10+A11:2024-11 lub wg ISO 13528:2022, dostosowana do ilości uczestników. |
| 18. | Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | Nie dotyczy. |
| 19. | Określenie zakresu w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | Wyniki uczestników i wnioski z programu badania biegłości zawarte zostaną w sprawozdaniu z badań biegłości. Sprawozdanie po weryfikacji przez Klub POLLAB zostanie przesłane w formie elektronicznej do Uczestników biorących udział w programie. |
| 20. | Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | Zostanie przygotowana odpowiednia ilość obiektu do badań biegłości, tak aby była możliwość przekazania dodatkowej próby, w przypadku zagubienia lub uszkodzenia w trakcie dystrybucji. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia próbek w czasie dystrybucji, uczestnicy zobowiązani są bezzwłocznie przekazać taką informację do koordynatora. |

| Koordynator | Wioletta Łuszczyk (18.04.2025) nie wymaga podpisu |
| --- | --- |
|  | Anna Szewczyk (18.04.2025) |
| Weryfikator | nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący/Członek Kolegium Sekcji/ Sekcji PETROL - GAZ (wpisać właściwą) | Katarzyna Józefowicz, Mariusz Sakowicz (22.04.2025) nie wymaga podpisu |
| Prezes/Członek Zarządu Klubu POLLAB | (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |